ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Вводная информация

На этом практическом занятии ученики познакомятся с датчиком для измерения температуры и программой Logger Lite

Продолжительность практического занятия

Работа выполняется в течение 30 минут.

Полезные советы

1.   Подготовьте заранее пластиковые подносы из расчёта один поднос на каждую рабочую группу учащихся. Это поможет защитить компьютер от попадания воды во время выполнения практической работы. Кроме того, обязательно познакомьте школьников с правилами безопасности.

2.   Покажите ученикам, как правильно подключать датчики к USВ-разъёмам компьютера. Познакомьте их с содержанием предстоящей работы и помогите подготовить рабочее место.

3.   При выполнении опытов, описанных в этой книге, можно использовать самые разные ёмкости для воды. Недорогое решение - одноразовые пластиковые стаканчики. Однако они не слишком прочные и устойчивые - велика вероятность того, что дети будут расплёскивать налитую в них воду. Если вам всё же придётся ими пользоваться, посоветуйте ученикам переносить стаканы на ладони, аккуратно придерживая их другой рукой. Хорошее решение - одноразовые кофейные чашки с ручками объёмом 200 мл. Они более устойчивы, в них удобно переносить воду.

4.   Горячая вода для опытов не должна быть кипящей - вполне подойдёт вода из-под крана, при условии, что её температура выше +30-32 °С. В том случае, если температура воды достигает +40° и более, вы можете внести изменения в файл для сбора данных. Для этого выберите с помощью мышки соответствующую верхнюю цифру на оси температуры. Более простой вариант - отрегулируйте температуру горячей воды до нужного уровня, постепенно добавляя к ней холодную. Если у вас в кабинете нет раковины, поместите горячую воду в термос.

5.   Холодную воду также можно набирать из-под крана. Убедитесь, что её температура существенно отличается от температуры горячей воды (это позволит ученикам получить хорошие результаты). Если ваша ёмкость с холодной водой имеет температуру менее +10° С, то можно изменить файл для сбора данных. При отсутствии водопровода холодную воду можно держать в термосе.

6. Перед проведением опыта внимательно ознакомьтесь с текстами практических занятий для учащихся. Выберите термины, которые, возможно, ещё не знакомы вашим ученикам, например «сбор данных». Предложите им самостоятельно объяснить их значение. В случае затруднения сделайте соответствующие пояснения.

Закрепление и проверка знаний

1.   Предложите ученикам ответить на вопросы: где они могли бы использовать датчик температуры? Для чего он мог бы пригодиться членам их семей?

2.   Спросите детей, какие ещё буквы можно «написать» с помощью датчика температуры и как они стали бы это делать.

Дополнительные вопросы и задания

1.   Попросите детей с помощью датчика температуры создать графики, похожие на различные буквы. Посоветуйте им проявить фантазию: например, можно нарисовать широкие, узкие или высокие буквы.

2.   Обратите внимание учеников на цифровой датчик на экране. Спросите их, каким образом можно «заставить» датчик остановиться на каком-то определённом показании температуры.

3.   Попробуйте написать букву X или букву А. Это можно сделать двумя способами. Например, постройте и сохраните один график в виде наклонной линии (/). Затем выполните второй запуск программы и постройте поверх первого ещё один график, сделав наклон в другую сторону (\). Таким образом вы получите букву X. Другой способ состоит в одновременном использовании двух датчиков температуры.

Литература:

- Самкова В.А. Начинаем изучать! Основы естественных наук.

Москва, «Экзамен», 2014.

- Самкова В.А. Окружающий мир с  AFS™. 1-4 классы. Тематическое поурочное планирование:1-4 классы. – М.:Издательство «Экзамен», 2014.-162 с.

- Самкова В.А. Окружающий мир с AFS™. Начальная школа. Методические рекомендации для учителя. Издательство «Экзамен», Москва, 2014.