ЭКСПЕРИМЕНТ 1

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ

С помощью датчика температуры можно измерять температуру разных объектов - например, воды, воздуха и даже руки.  На этом занятии вы научитесь

работать с датчиком температуры (Со! Тетр) и компьютерной программой  Logger Lite.

Задачи

На этом занятии вы:

•   измерите температуру своей руки;

•   изучите   графики,   которые   создаёт   компьютерная   программа Logger Lite при погружении датчика температуры в тёплую и холодную воду;

•   научитесь составлять подробный план построения графиков в виде буквы М или W.

Оборудование

•   Компьютер с установленной программой Logger Lite;

•   датчик температуры;

•   стакан с тёплой водой;

•   стакан с холодной водой;

•   бумажные салфетки или тряпка, чтобы вытирать воду;

•   пластиковый поднос.

Методика проведения

Часть I. Учимся работать с датчиком температуры

1.   Проверьте, подключён ли датчик температуры к компьютеру.

2.   Запустите на компьютере программу Logger Lite . Если всё подключено правильно, на датчике температуры загорится зелёный свето-диод, а в окне программы Logger Lite появятся термометр, график, таблица данных и цифровой счётчик.

3.   Откройте файл эксперимента. Для этого выполните следующие действия.

а)   Нажмите кнопку Открыть

б)   Откройте папку (Основы естественных наук).

в)   Откройте файл Со! Тетр (Датчик температуры).

4.   Приготовьте необходимое для этого задания оборудование.

а)   Положите датчик температуры на стол и не трогайте его до указания учителя.

б)   Возьмите стакан и налейте в него холодной воды примерно до половины.

в)   Налейте в другой стакан такое же количество тёплой воды.

г)   Осторожно поставьте стаканы на поднос. Если вода разольётся, сразу скажите об этом учителю.

5.   Выполните сбор данных с помощью датчика температуры. По окончании опыта вы должны будете сделать выводы, так что будьте очень внимательны!

а)  Посмотрите на экран монитора   и    нажмите    кнопку Сбор данных

б)Возьмите со стола датчик температуры и сожмите в руке его металлическую часть (щуп).

в)   Понаблюдайте за тем, как меняются показания температуры на экране.

г)   Через некоторое время изменение температуры почти прекратится. Когда это произойдёт, осторожно погрузите щуп датчика в стакан с тёплой водой Следите за тем, чтобы стакан при этом не опрокинулся.

Снова  понаблюдайте  за  изменениями температуры.

е)   Через некоторое время изменение температуры почти прекратится. Когда это произойдёт, осторожно погрузите щуп датчика  в  стакан  с  холодной  водой. Следите за тем, чтобы стакан при этом не опрокинулся.

ж)  Снова наблюдайте за тем, как меняется температура щупа датчика.

з)   Чтобы закончить сбор данных, нажмите кнопку Стоп

6.   Ответьте на вопросы, используя свои наблюдения во время сбора данных.

| Эксперимент! |  |
| --- | --- |
| Страничка наблюдений |  |
| 1 . Когда я сжал | щуп датчика температуры в руке, показания температуры- |
| 2. Когда я погрузил температуры | щуп датчика температуры в тёплую воду, показа- |
| 3. Когда я погрузил зания температуры | щуп датчика температуры в холодную воду, пока- |

Часть II. Рисуем буквы с помощью датчика температуры

7.   Из меню Данные в верхней части экрана выберите Очистить все данные.

8. В этой части эксперимента вы будете рисовать букву М с помощью датчика температуры. Подумайте, как сделать подобный рисунок, и вставьте в приведённый ниже текст пропущенные слова.

а)   Начните  сбор  данных,

оставив датчик температуры на воздухе на 5 секунд.

б)   Погрузите датчик температуры  в  стакан  с______________

(тёплой или холодной) водой.

в)   Когда изменение температуры почти прекратится, перенесите

датчик температуры в стакан с________________ (тёплой или

холодной) водой.

г)   Когда температура приблизится к исходной, перенесите датчик

температуры в стакан с_____________(тёплой или холодной]

водой.

д)   Когда изменение температуры почти прекратится, перенесите

датчик температуры в стакан с _______________ (тёплой или

холодной) водой.

е)   Когда температура приблизится к исходной, нажмите кнопку

Стоп

9.   Приготовьте необходимые для рисования буквы М материалы и оборудование.

а)   Положите датчик температуры на стол.

б)   Если нужно, ещё раз налейте в стаканы тёплую и холодную воду.

10. Чтобы начать сбор данных, нажмите кнопку Сбор данных, а затем выполните действия, перечисленные в шаге 8.

11. График похож на букву М? Поздравляем! Можно переходить к следующему этапу. Если хотите написать букву М ещё раз, выберите в меню Данные пункт Очистить все данные и повторите действия шага 8.

12. После буквы М попробуйте написать букву W. Сначала составьте план действий, похожий на тот, что мы составляли в шаге 8.

Совет:  на   этот   раз   сбор   данных   следует   начинать   не   с измерения температуры воздуха.

План написания буквы W

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.  Приготовьте необходимые для рисования буквы W  материалы и оборудование.

а)   Положите датчик температуры на стол.

б)   Если нужно, ещё раз налейте в стаканы тёплую и холодную воду.

14. Выберите пункт Очистить все данные из меню Данные, а затем выполните действия, перечисленные в шаге 12.

15. График похож на букву W. Поздравляем! Спросите учителя, можно ли написать другие буквы или порисовать геометрические фигуры. Если захотите ещё раз написать букву W, выберите из меню Данные пункт Очистить все данные, а затем повторите действия, перечисленные в шаге 12.

Молодец, работа выполнена отлично!

Литература:

- Самкова В.А. Начинаем изучать! Основы естественных наук.

Москва, «Экзамен», 2014.

- Самкова В.А. Окружающий мир с  AFS™. 1-4 классы. Тематическое поурочное планирование:1-4 классы. – М.:Издательство «Экзамен», 2014.-162 с.

- Самкова В.А. Окружающий мир с AFS™. Начальная школа. Методические рекомендации для учителя. Издательство «Экзамен», Москва, 2014.